# Travaux Pratique : Subnetting

Le fichier Packet Tracer correspondant à cet exercice est le fichier nommé RoutingIPv6_1

## Objectifs

- Configurer les quatre réseaux IPV6 indiqué dans la topologie

- S’assurer que les différentes machines finales peuvent se joindre en IPv6

  - Utiliser des routes statiques

Un tableau d’adressage est fourni :

| PC0 | 2001:0000::100/64 |
| --- | --- |
| PC1 | 2001:1000::100/64 |
| PC2 | 2001:2000::100/64 |
| PC3 | 2001:3000::100/64 |
| Router0 – F0/0 | 2001:0000::1/64 |
| Router0 – F0/1 | 2001:1000::1/64 |
| Router0 – S0/0/0 | FE80::1 |
| Router1 – F0/0 | 2001:2000::1/64 |
| Router 1 – F0/1 | 2001:3000::1/64 |
| Router1 – S0/0/0 | FE80::2 |

L’exercice est considéré comme réussi lorsque les différents PCs sont capable de se joindre en utilisant la commande ping.

## Solution

La configuration de l’adressage IPv6 peut se faire directement depuis l’interface graphique :

### Configuration pour PC0 :

### Configuration pour PC1 :

### Configuration pour PC2 :

### Configuration pour PC3 :

### Configuration de l’adressage pour Router0 :

La configuration d’une adresse IPv6 sur une interface routeur est similaire à celle pour IPv4, il suffit simplement de bien préciser qu’une adresse IPv6 va être spécifiée :

R0(config)#int F0/0

R0(config-if)#ipv6 address 2001:0000::1/64

R0(config-if)#no sh

R0(config)#int F0/1

R0(config-if)#ipv6 address 2001:1000::1/64

R0(config-if)#no sh

R0(config)#int S0/0/0

R0(config-if)#ipv6 address FE80::1 link-local

R0(config-if)#no sh

La vérification elle aussi s’effectue de la même manière :

R0#show ipv6 interface brief

FastEthernet0/0            [up/up]

FE80::260:5CFF:FE45:2B01

2001::1

FastEthernet0/1            [up/up]

FE80::260:5CFF:FE45:2B02

2001:1000::1

Serial0/0/0                [down/down]

FE80::1

Serial0/0/1                [administratively down/down]

Serial0/1/0                [administratively down/down]

Serial0/1/1                [administratively down/down]

Vlan1                      [administratively down/down]

On remarque que deux adresses ont été configurées, l’adresse Global Unicast figure bien conformément à ce qui a été configuré explicitement. L’IOS rajoute une adresse de type Link Local car ces adresses sont obligatoires sur une interface activée pour IPv6. L’identification hôte de l’adresse est obtenue grâce à la méthode EUI-64.

### Configuration de l’adressage pour Router1 :

Ici la configuration est similaire, seule les plages d’adresses IPv6 vont changer.

R1(config)#int F0/0

R1(config-if)#ipv6 address 2001:2000::1/64

R1(config-if)#no sh

R1(config)#int F0/1

R1(config-if)#ipv6 address 2001:3000::1/64

R1(config-if)#no sh

R1(config)#int S0/0/0

R1(config-if)#ipv6 address FE80::2 link-local

R1(config-if)#no sh

### Configuration du routage pour Router0 :

En IPv4 pour que différentes machines de réseau séparés puissent se joindre, les équipements effectuant le routage doivent savoir comment joindre les réseaux en question. Ces informations sont présentes dans les tables de routages IPv4.

Pour IPv6 le fonctionnement est le même. Dans cet exercice, des routes statiques IPv6 vont être configurées pour permettre aux différents équipements finaux de se joindre.

L’équipement Router0 dispose de la table de routage IPv6 suivante :

R0#show ipv6 route

IPv6 Routing Table - 5 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP

U - Per-user Static route, M - MIPv6

I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary

O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2

ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2

D - EIGRP, EX - EIGRP external

C   2001::/64 [0/0]

via ::, FastEthernet0/0

L   2001::1/128 [0/0]

via ::, FastEthernet0/0

C   2001:1000::/64 [0/0]

via ::, FastEthernet0/1

L   2001:1000::1/128 [0/0]

via ::, FastEthernet0/1

L   FF00::/8 [0/0]

via ::, Null0

On constate que les réseaux qu’il connait sont les réseaux auxquels il est directement connecté. Cependant les réseaux auxquels appartiennent PC2 et PC3 derrière Router1 ne sont pas connus. Il sera impossible pour Router0 d’atteindre ces réseaux.

Pour résoudre ce problème, deux routes statiques IPv6 peuvent être configurées :

R0(config)#ipv6 route 2001:2000::/64 S0/0/0 FE80::2

R0(config)#ipv6 route 2001:3000::/64 S0/0/0 FE80::2

Le réseau configuré entre Router0 et Router1 ne dispose que d’adresse de type Link Local. Ces adresses ne sont valables que sur un lien Ethernet donné. Il est possible par conséquent de configurer plusieurs fois la même adresse Link Local sur plusieurs interfaces différentes du même routeur (ce qui est impossible avec d’autres types d’adresse).

C’est pour cette raison que l’interface de sortie doit être spécifiée lorsque de telles adresses sont utilisées en tant qu’adresse de next hop.

Enfin il est nécessaire de spécifier au routeur qu’il doit offrir les services de routage pour IPv6 car par défaut, les équipements de type ISR n’activent pas automatiquement la prise en charge de routage IPv6.

R0(config)#ipv6 unicast-routing

### Configuration du routage pour Router1 :

Une configuration similaire peut être appliquée pour Router1 en précisant les réseaux IPv6 qui sont présents derrière Router0.

Pour simplifier les tables de routages, IPv6 propose la possibilité de configurer une route par défaut. La logique de la syntaxe est la même que pour IPv4 :

R1(config)#ipv6 route ::0/0 S0/0/0 FE80::1

R1(config)#ipv6 unicast-routing