# Travaux Pratique : Subnetting

Le fichier Packet Tracer correspondant à cet exercice est le fichier nommé Subnetting_1

## Objectifs

Configurer quatre réseaux en respectant les contraintes suivantes :

- La plage réseau attribuée est 192.168.0.0/16

- Le premier réseau auquel appartient PC0 doit être capable d’accueillir 35 hôtes

- Le deuxième réseau auquel appartient PC1 doit être capable d’accueillir 730 hôtes

- Le troisième réseau auquel appartient PC2 doit être capable d’accueillir 420 hôtes

- Le quatrième réseau auquel appartient PC3 doit être capable d’accueillir 32 hôtes

- Les postes finaux doivent être configurés avec la première adresse utilisable du réseau auquel ils appartiennent

- Les interfaces du routeur qui serviront de passerelle doivent être configurées avec la dernière adresse utilisable du réseau dont elles appartiennent

L’exercice est considéré comme réussi lorsque les différents PCs sont capable de se joindre en utilisant la commande ping.

## Solution

L’exercice consiste à effectuer le découpage réseau en utilisant la méthode VLSM. Avec cette méthode le découpage doit être effectué en commençant par le réseau ayant le besoin le plus important en nombre d’hôtes. Il sera donc nécessaire de procéder aux calculs dans l’ordre qui suit :

- En premier le réseau ayant besoin de 730 hôtes

- Puis le réseau ayant besoin de 420 hôtes

- Puis le réseau ayant besoin de 35 hôtes

- Enfin le réseau ayant besoin de 32 hôtes

Le préfixe fourni est 192.168.0.0/16 ce qui signifie que 16 bits sont disponibles pour effectuer le découpage et que tous les préfixes de sous réseaux commenceront forcément par 192.168.x.x.

Le masque de sous réseau calculé fournira ensuite la quantité de bits utilisés pour la partie hôte, plus ce nombre de bits est grand et plus important sera le nombre d’hôte qui pourront être hébergés dans le sous réseau en question.

## Calcul du premier sous réseau

Pour le calcul du premier réseau, il est nécessaire de calculer combien de bits sont nécessaires pour atteindre le chiffre 730. Pour cela on peut convertir 730 en binaire ou bien se référer à la table de référence des bits :

| Bit 11 | Bit 10 | Bit 9 | Bit 8 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1024 | 512 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 |

730 est plus petit que 1024 (bit 11) et plus grand que 512 (bit 10). En conséquence au moins 10 bits sont nécessaires pour coder 730 en binaire.

Il faut réserver ce nombre de bits dans la partie hôte de notre premier sous réseau afin de pouvoir héberger au maximum 730 hôtes comme demandé. En réalité le nombre maximal qui pourra contenir ce réseau sera de 2-(10^2) c’est-à-dire 1022 hôtes.

Le calcul du nouveau masque doit prendre en compte cette réservation, si 10 bits sont réservés aux hôtes parmi les 16 bits qui restaient disponibles, cela signifie que seul 6 bits restent à la partie réseau (10-6).

Le nouveau masque se compose alors des 16 bits du préfixe réseau fourni + 6 bits restant soit un total de 22 bits.

- La notation CIDR du premier réseau sera donc /22.

- La notation décimale du masque de sous réseau sera donc 255.255.252.0

Pour suivre le découpage, un tableau peut être créé. Ce tableau comportera l’adresse du réseau, l’adresse du premier et dernier hôte du réseau ainsi que l’adresse de broadcast.

Les informations connues sont les suivantes :

|  | Adresse réseau | Premier Hôte | Dernier Hôte | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1er réseau | 192.168.0.0 | 192.168.0.1 |  |  |
| 2ème réseau |  |  |  |  |
| 3ème réseau |  |  |  |  |
| 4ème réseau |  |  |  |  |

Pour trouver les informations de la dernière et de l’adresse de broadcast, il est nécessaire de calculer l’adresse du prochain réseau. Le prochain démarre immédiatement là où le premier réseau s’arrête.

Le prochain réseau démarre donc à la valeur du dernier bit du préfixe dont la valeur est 1. L’écriture binaire du masque de sous réseau du premier réseau est la suivante :

1111 	1111	.	1111	1111	.	1111	1100	.	0000	 	0000

Le dernier bit dont la valeur est 1 à pour valeur numérique 4 au sein du troisième octet. Le prochain réseau est donc 192.168.4.0. A présent, les valeurs manquantes pour le premier réseau sont implicitement connues :

|  | Adresse réseau | Premier Hôte | Dernier Hôte | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1er réseau | 192.168.0.0 | 192.168.0.1 | 192.168.3.254 | 192.168.3.255 |
| 2ème réseau | 192.168.4.0 |  |  |  |
| 3ème réseau |  |  |  |  |
| 4ème réseau |  |  |  |  |

### Configuration de PC0 et FastEthernet0/0

La configuration peut maintenant être effectuée pour PC0 :

L’interface FastEthernet0/0 du routeur peut également être configurée

Router>en

Router#conf t

Router(config)#interface F0/0

Router(config-if)#ip address 192.168.3.254 255.255.252.0

Router(config-if)#no shut

## Calcul du second sous réseau

La même méthode est utilisée pour le second réseau qui doit contenir 420 hôtes.

| Bit 11 | Bit 10 | Bit 9 | Bit 8 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1024 | 512 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 |

420 est plus petit que 512 (bit 10) et plus grand que 256 (bit 9). En conséquence au moins 9 bits sont nécessaires pour coder 730 en binaire.

La réservation de 9 bits dans la partie hôte est donc nécessaire :

- La notation CIDR du premier réseau sera donc /23 (32 -9)

- La notation décimale du masque de sous réseau sera donc 255.255.254.0

La valeur du dernier bit à 1 du masque est 2. Ce qui nous permet de savoir ou commencera le troisième réseau.

Pour rappel l’écriture binaire du masque est la suivante :

1111 	1111	.	1111	1111	.	1111	1110	.	0000	 	0000

Le tableau peut être complété :

|  | Adresse réseau | Premier Hôte | Dernier Hôte | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1er réseau | 192.168.0.0 | 192.168.0.1 | 192.168.3.254 | 192.168.3.255 |
| 2ème réseau | 192.168.4.0 | 192.168.4.1 | 192.168.5.254 | 192.168.5.255 |
| 3ème réseau | 192.168.6.0 |  |  |  |
| 4ème réseau |  |  |  |  |

### Configuration de PC1 et FastEthernet0/1

La configuration peut maintenant être effectuée pour PC1 :

L’interface FastEthernet0/1 du routeur peut également être configurée

Router>en

Router#conf t

Router(config)#interface F0/1

Router(config-if)#ip address 192.168.5.254 255.255.254.0

Router(config-if)#no shut

## Calcul du troisième sous réseau

35 est plus petit que 64 (bit 7) et plus grand que 32 (bit 6). En conséquence au moins 6 bits sont nécessaires pour coder 35 en binaire.

| Bit 11 | Bit 10 | Bit 9 | Bit 8 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1024 | 512 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 |

La réservation de 6 bits dans la partie hôte est donc nécessaire :

- La notation CIDR du premier réseau sera donc /26 (32 - 6)

- La notation décimale du masque de sous réseau sera donc 255.255.255.192

La valeur du dernier bit à 1 du masque est 64. Ce qui nous permet de savoir ou commencera le quatrième réseau.

Pour rappel l’écriture binaire du masque est la suivante :

1111 	1111	.	1111	1111	.	1111	1111	.	1100	 	0000

Le tableau peut être complété :

|  | Adresse réseau | Premier Hôte | Dernier Hôte | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1er réseau | 192.168.0.0 | 192.168.0.1 | 192.168.3.254 | 192.168.3.255 |
| 2ème réseau | 192.168.4.0 | 192.168.4.1 | 192.168.5.254 | 192.168.5.255 |
| 3ème réseau | 192.168.6.0 | 192.168.6.1 | 192.168.6.62 | 192.168.6.63 |
| 4ème réseau | 192.168.6.64 |  |  |  |

### Configuration de PC2 et FastEthernet1/0

La configuration peut maintenant être effectuée pour PC2 :

L’interface FastEthernet1/0 du routeur peut également être configurée

Router>en

Router#conf t

Router(config)#interface F1/0

Router(config-if)#ip address 192.168.6.62 255.255.255.192

Router(config-if)#no shut

## Calcul du quatrième sous réseau

Pour le calcul de quatrième sous réseau il est nécessaire de prendre une mesure de précaution spéciale. Si on effectue le calcul normalement on constate que 32 est égal au bit numéro 6. Il est alors tentant de prendre seulement 5 bits pour la partie hôte.

Or, il faut se souvenir que le nombre total d’hôte n’est pas égal au nombre de combinaisons possibles avec les bits réservés. Ici 25 permet effectivement 32 combinaisons d’où il faudra retirer la  valeur utilisée pour identifier le réseau (tous les bits hôtes à 0) et la valeur utilisée pour identifier le broadcast (tous les bits hôtes à 1) ce qui ne laisse la place que pour 30 adresses utilisables.

Il sera donc obligatoire de réserver un bit supplémentaire, c’est-à-dire 6 bits et la taille du réseau est la même que le réseau précédent.

Le tableau peut être complété :

|  | Adresse réseau | Premier Hôte | Dernier Hôte | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1er réseau | 192.168.0.0 | 192.168.0.1 | 192.168.3.254 | 192.168.3.255 |
| 2ème réseau | 192.168.4.0 | 192.168.4.1 | 192.168.5.254 | 192.168.5.255 |
| 3ème réseau | 192.168.6.0 | 192.168.6.1 | 192.168.6.62 | 192.168.6.63 |
| 4ème réseau | 192.168.6.64 | 192.168.6.65 | 192.168.6.126 | 192.168.6.127 |

### Configuration de PC3 et FastEthernet1/1

La configuration peut maintenant être effectuée pour PC3 :

L’interface FastEthernet1/0 du routeur peut également être configurée

Router>en

Router#conf t

Router(config)#interface F1/1

Router(config-if)#ip address 192.168.6.126 255.255.255.192

Router(config-if)#no shut

## Vérification

Les réseaux sont à présent configurés et les PCs sont configurés avec leurs passerelles et doivent donc pouvoir se joindre. En guise de test, PC0 va tenter de joindre toutes les autres machines :

PC>ping 192.168.4.1

Pinging 192.168.4.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Reply from 192.168.4.1: bytes=32 time=0ms TTL=127

Reply from 192.168.4.1: bytes=32 time=0ms TTL=127

Reply from 192.168.4.1: bytes=32 time=0ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.4.1:

Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

PC>ping 192.168.6.1

Pinging 192.168.6.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Reply from 192.168.6.1: bytes=32 time=0ms TTL=127

Reply from 192.168.6.1: bytes=32 time=0ms TTL=127

Reply from 192.168.6.1: bytes=32 time=0ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.6.1:

Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

PC>ping 192.168.6.65

Pinging 192.168.6.65 with 32 bytes of data:

Request timed out.

Reply from 192.168.6.65: bytes=32 time=1ms TTL=127

Reply from 192.168.6.65: bytes=32 time=0ms TTL=127

Reply from 192.168.6.65: bytes=32 time=0ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.6.65:

Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms